- 第一问

1.1运动学模型建立

1.1.1导弹运动模型

导弹M1以速度300m/s从初始点（20000，0，2000）直指假目标飞行。由此可建立导弹单位方向向量为：

nM=PFake-A0PFake-A0

则t时刻导弹的位置方程为：

PMt=A0+vM.nM.t

1.1.2无人机与烟幕弹投放模型

无人机FY1初始位于（17800，0，1800）以速度120m/s朝向假目标飞行。在t∈0,tdrop期间，干扰弹随无人机运动。投放点位置为：

Pdrop=B0+vFY1⋅nFY1⋅tdrop

1.1.3烟幕弹空中运动模型

干扰弹脱离无人机后，作平抛运动（忽略空气阻力，仅受重力g）。起爆后干扰弹的位置方程如下：

Pburst=Pdrop+vFY1⋅tdelay+0,0,-12gtdelay2T

1.1.4烟幕云团扩散与沉降模型

起爆后，烟幕弹形成半径为10m的球形云团，并以3m/s匀速下沉，则起爆后任意时刻烟幕中心位置为：

PSt=Pburst-0,0,vsink⋅t-tpopT

1.2有效遮蔽判定模型

1.2.1几何遮挡条件

根据题目，可知无人机及导弹的初始位置离真目标（原点为（0，200，0），半径为7，高度为10的圆柱体）所在位置十分遥远，而题中未提到无人机和导弹的视野，那说明其不在题目考虑范围内。我们可以合理假设导弹视野为全范围，即只要在导弹正前方的事物，都处于导弹视野范围内，那对于一个距离十分远，且相对于距离量级来说大小很小的一个真目标，便于进行计算和后续的优化问题，我们可以将其简化为一个质点，进而将遮蔽条件转化为：当烟幕云团中心到“导弹与真目标质心连线”的垂直距离小于等于烟幕半径时，视为有效遮蔽。

1.2.2点到线段距离算法

设导弹位置为点A，真目标位置为点B，烟幕弹中心为点P。向量AB=B-A，向量AP=P-A.投影系数r计算公式为：

r=AP→⋅AB→∥AB→∥2

距离分三种情况讨论：

D(t)={∥AP→∥if r≤0导弹后方∥P-B∥if r≥1目标后方∥AP→×AB→∥∥AB→∥if 0<r<1线段投影内

1.2.3有效遮蔽时长计算

定义指示函数：

I(t)={1,if Dt≤Rsmoke and t≥tpop0,otherwise

则总有效遮蔽时长为：

Tcover=0TendItdt≈i=0NIti⋅Δt

1.3求解算法设计

针对本题，飞行策略和投弹策略为题目给定，本题求解核心在于对已知任务的仿真模拟，所以直接使用时间步长离散化仿真即可解决本题。

- 第二问

2.1优化模型建立

在问题二中，无人机FY1的任务是通过自身的飞行参数和投弹时机，使得单枚烟雾弹对导弹M1的有效遮蔽时间最大化。

2.1.1决策变量

根据题目要求，无人机一旦受领任务，其速度和航向就确定了且不再调整。因此在进行任务决策时我们需要决策以下四个变量：

飞行速度

飞行航向角

投放时刻

延时起爆时间

由此定义出决策向量X:

X=[vFY1,α,tdrop,tdelay]T

2.1.2运动状态方程

基于问题一的运动学模型，需要将无人机的速度向量参数化。无人机速度向量可表示为：

vFY1=vFY1cosαvFY1sinα0

投放点位置和起爆点位置更新为用X表示的函数：

PdropX=B0+vFY1vFY1,α⋅tdrop

PburstX=PdropX+vFY1vFY1,α⋅tdelay+0,0,-12gtdelay2T

2.1.3目标函数

目标是最大化有效遮蔽时长，利用问题一中定义的遮蔽判定指示函数得出目标函数：

maxJX=Tcover=0TendIt;Xdt

2.1.4约束条件

根据题目和对于模型速度特征的分析，约束条件如下:

速度约束：

70≤vFY1≤140

时间约束：

0<tdrop≤12,1≤tdelay≤8

高度约束：

zburstX>0

2.2求解算法

由于目标函数涉及复杂的几何运动及分段逻辑，具有高度的非线性和非凸性，且决策变量相对于一般的单变量优化问题具有高自由度。所以为了解决此类问题，本问题采用双层优化策略，外层使用网格扫描，内层使用粒子群优化算法。

2.2.1算法整体架构

外层循环（针对速度，因为速度对优化结果的影响最大）：将速度在[70，140]区间内以0.5m/s为步长进行离散化扫描。

内层循环（针对剩余参数）：针对每一个固定的速度，使用PSO算法寻找最优组合。

这样分层寻优的好处是将优化问题维度从4维降至3维，降低了搜索难度，降低问题陷入局部最优的概率。

2.2.2粒子群算法设计

在内层针对剩余决策变量进行寻优。

设置粒子群规模为N=30;

粒子速度与位置更新公式：

vik+1=wvik+c1r1pbest,i-xik+c2r2gbest-xik

xik+1=xik+vik+1

适应度函数：

Fx=-Tcoverx

- 第三问

3.1多弹协同优化模型建立

在问题三中，无人机 FY1 需要连续投放3枚烟幕弹以对导弹 M1 实施干扰。与投放一枚烟幕弹不同，三枚烟幕弹的投弹策略涉及时序上的配合，核心问题在对多参数的优化使得烟幕弹的遮蔽时间最大

2.1.1决策变量

根据题目要求，无人机一旦受领任务，其速度和航向就确定了且不再调整。因此在进行任务决策时我们需要决策以下八变量：

飞行速度

飞行航向角

投放时刻1

投放时刻2

投放时刻3

延时起爆时间1

延时起爆时间2

延时起爆时间3

由此定义出决策向量X:

X=[vFY1,α,tdrop,1,tdrop,2,tdrop,3,tdelay,1,tdelay,2,tdelay,3]T

3.1.2状态方程更新

基于问题一的运动学模型，，第 k 枚烟幕弹的运动状态由下式描述

- 投放点坐标：

Pdrop,k(X)=B0+vFY1(vFY1,α)⋅tdrop,k

- 起爆点坐标

Pburst,k(X)=Pdrop,k(X)+vFY1(vFY1,α)⋅tdelay,k+0,0,-12gtdelay,k2T

- 烟幕云团中心轨迹：

起爆时刻后  tpop,k=tdrop,k+tdelay,k，第  k个云团中心位置为

PS,k(t)=Pburst,k-[0,0,vsink⋅(t-tpop,k)]T, t∈[tpop,k,tpop,k+20]

3.1.3目标函数

由于 3 个烟幕团可能同时存在并产生遮挡效果，总遮蔽时间不能简单求和，而应计算时间轴上的并集。

定义第 k枚烟幕弹在 t 时刻的遮蔽指示函数 Ik(t;X):

Ik(t;X)=1,if Dk(t)≤Rsmoke and t∈[tpop,k,tpop,k+20]0,otherwise

其中 Dk(t) 为第k个烟幕中心到“导弹-目标”视线的距离（计算方法同 1.2.2 4）

系统在t时刻的遮蔽状态是所有单个烟幕弹的逻辑或

Itotal(t;X)=max{I1(t),I2(t),I3(t)}

最终优化目标为最大化总有效遮蔽时长Tcover：

maxJ(X)=Tcover=0TendItotal(t;X)dt

3.1.4约束条件

除了满足问题二中的飞行与高度约束外，本问必须严格满足多枚弹之间的操作间隔约束：

投弹间隔约束： 题目要求每架无人机投放两枚烟幕弹至少间隔 1s。

tdrop,k+1-tdrop,k≥1, k=1,2

基本边界约束：

70≤vFY1≤1400<tdrop,1<tdrop,2<tdrop,3≤121≤tdelay,k≤8, k=1,2,3

高度约束：

zburst,k(X)>0, k=1,2,3

3.2求解算法

针对决策变量维数增加（由 4 维增至 8 维）且包含时序逻辑约束的问题，传统的优化算法容易陷入停滞，因此我们采用引入灾变机制的改进粒子群算法求解。

3.2.1算法整体架构

不再采用网格扫描，而是直接在 8 维解空间内进行全局寻优。算法通过监测种群的进化状态，动态调整搜索策略，平衡全局探索与局部开发能力。

2.2.2改进粒子群算法设计

粒子编码与约束处理：

虽然决策变量定义为绝对时刻，但在算法实现中，为了自动满足间隔约束，对时间参数采用增量编码(Δt12,Δt23)进行搜索，解码时再转换为绝对时间 tdrop。

灾变重启机制：

针对多波次协同容易陷入局部最优的问题，引入“灾变”策略：

- 停滞检测：设置停滞计数器 stagnation_counter，若全局最优解 Gbest连续一定代数未更新，则判定算法陷入停滞。

- 灾变操作：触发灾变，保留种群中前 10% 的精英粒子（历史最优个体），对其余 90% 的粒子进行完全重置（位置与速度重新随机化）。该机制能有效打破种群的聚集状态，跳出局部极值陷阱，寻找更优的多弹协同策略。

适应度函数：

对时间轴进行离散化扫描，计算每一时刻系统总遮蔽状态 Isys(t)，积分得到总有效时长，取负值作为适应度函数F(X)=-Tcover进行极小化求解。

- 第四问

4.1多机协同优化模型建立

在问题三中，任务变更为FY1、FY2、FY3 三架无人机共同拦截导弹 M1，每架无人机投放一枚烟幕弹，核心问题在于协调三架处于不同空间位置的无人机的投弹策略，使得烟幕弹的遮蔽时间最大

4.1.1决策变量

根据题目要求，无人机一旦受领任务，其速度和航向就确定了且不再调整。因此在进行任务决策时我们需要决策12维变量：

系统包含 3 个独立的运动实体（无人机）。定义 i∈{1,2,3}分别对应 FY1, FY2, FY3。每个实体的决策向量ui 包含 4 个参数：

ui=[vi,αi,tdrop,i,tdelay,i]

全局决策向量X维12维向量：

X=[u1,u2,u3]=[v1,α1,tdrop,1,tdelay,1,…,v3,α3,tdrop,3,tdelay,3]T

4.1.2状态方程

各无人机的初始位置 PosUAV,i 不同，第i 架无人机投放的烟幕弹在t刻的中心位置 PS,i(t) 更新公式如下

投放点坐标：

Pdrop,i=PosUAV,i+vi(vi,αi)⋅tdrop,i

- 起爆点坐标

Pburst,i=Pdrop,i+vi⋅tdelay,i+G(tdelay,i)

其中 G(t)=[0,0,-12gt2]T为重力项。

- 烟幕云团中心轨迹：

PS,i(t)=Pburst,i-[0,0,vsink⋅(t-tpop,i)]T

4.1.3目标函数

由于 3 个烟幕团可能同时存在并产生遮挡效果，总遮蔽时间不能简单求和，而应计算时间轴上的并集。

定义第 i个烟幕云团对目标的遮蔽指示函数Ii(t):

Ii(t;X)=1,if  dist(PS,i(t),LineM1-Target)≤Rsmoke0,otherwise

4）

系统总遮蔽状态为各子状态的逻辑或：

Isys(t)=maxi=1,2,3{Ii(t)}

最终优化目标函数定义为最小化代价J(X)：

minJ(X)=-0TendIsys(t)dt+λ⋅i=13∑min,ismokemax

其中：

第一项为总遮蔽时长（取负求最小）

第二项为惩罚项，dmin,i 为第 i枚烟幕弹在其生命周期内距离视线的最近距离，λ=0.1为权重系数。当烟幕完全脱靶时，该项通过惩罚距离迫使解向视线靠拢。

4.1.4约束条件

速度约束：

70≤vi≤140, ∀i

时间窗约束：我们通过物理知识可知，遮蔽的理想状态是烟幕弹之间无缝接力，所以设置时间窗口约束，减小搜索空间：

tdrop,1≤15, tdrop,2≤35, tdrop,3≤55

起爆延时约束：

1≤tdelay,i≤8

高度约束：

zburst,k(X)>0, k=1,2,3

4.2求解算法

由于决策变量维数增加为12维，而且各维度之间差异较大，所以第四问我们选择鲁棒性强的差分进化算法（DE）求解

4.2.1算法流程设计：

1. 种群初始化：

生成NP=200个个体。针对航向角 αi，基于各无人机到目标的初始视线角 θbase,i 进行正态分布初始化，范围控制在 θbase,i±45° 内，提高搜索效率

2.变异：采用 DE/rand/1 策略生成变异向量Vg：

Vi,g=Xr1,g+F⋅(Xr2,g-Xr3,g)

其中缩放因子F 采用自适应策略，随迭代次数从 0.5 线性衰减，平衡全局探索与局部开发。

3.交叉操作：

对变异向量与目标向量进行二项式交叉，生成试验向量 Ui,g。交叉概率 CR=0.9。

4.选择操作：

采用贪婪策略，若试验向量的适应度优于目标向量，则在下一代中保留试验向量：

Xi,g+1=Ui,g,if J(Ui,g)<J(Xi,g)Xi,g,otherwise

- 终止条件：

- 最大迭代次数 Gmax=800 或适应度不再显著提升

- 第五问

5.1多机多目标协同拦截模型建立

在问题五中，作战场景扩展为5架无人机（FY1~FY5）协同拦截3枚来袭导弹（M1~M3）。每架无人机最多可携带3枚烟幕弹。问题的核心在于如何在复杂的空间分布下，合理分配无人机的飞行策略和弹药资源，使得对所有导弹的总有效遮蔽时间最大化。

5.1.1决策变量体系

考虑到问题规模显著扩大，且受到前几问优化算法的启发，我们将决策变量分为战略层（飞行参数）和战术层（投弹参数）。

战略决策变量：定义全局飞行决策向量，包含5架无人机的速度和航向：

Xfly=[v1,α1,v2,α2,…,v5,α5]T

战术决策变量：对于第i架无人机，其携带的第k枚烟幕弹（k=1，2，3）的投放参数由算法在内层生成，不直接作为外层优化变量，但需满足物理约束：

ui,k=tdropi,k,tdelayi,k

5.1.2状态空间更新

多导弹运动模型的建立参考第一问，因为每个导弹的飞行特性为一致，只有初始位置不同。

多无人机运动模型亦可由之前类比得到。

5.1.3目标函数

由于存在3个独立的来袭目标，系统总效益定义为所有导弹被有效遮蔽时长的总和：

Sjt=i=15k=13Ii,k,jt

最终优化目标为最大化总效益J：

maxJ(Xfly)=j=13(0TendSj(t)dt)

5.1.4约束条件

最大载弹量约束：每架无人机投放数量N<=3；

投弹间隔约束：

|tdropi,k-dropi,k-1|≥1,∀k>1

飞行边界约束：

70≤vi≤140,0≤αi≤2π

5.2求解算法

针对5机3弹的高维组合优化问题，依旧采用双层优化结构。外层使用遗传算法搜索无人机的最优飞行参数，内层使用贪心启发式算法快速计算给定航迹下的最优投弹方案。

5.2.1外层：遗传算法全局寻优

将5架无人机的速度和航向编码为一条染色体。采用实数编码，操作算子采用迷你二进制交叉和多项式变异。

实现编码Xfly，则适应度函数为：

FitnessXfly=-JXfly

5.2.2内层：贪心策略解算投弹方案

对于种群中每一个体确定的飞行轨迹，内层算法通过以下步骤计算适应度：

Step 1: 生成候选打击集

遍历第i架无人机飞行路径上的离散时间点t，对于每一个t，遍历可能的延时起爆时间，检测生成的烟幕云团能否拦截 M1, M2, M3 中的任意一枚。若能拦截，记录该候选方案。

Step 2: 贪心选择

对候选方案集按遮蔽时长降序排列。依次选择遮蔽贡献最大的方案加入最终策略，需满足：该无人机已选弹药数<3；与该无人机已选方案的时间间隔》=1s。

Step 3: 计算并集效益

汇总所有无人机的投弹方案，分别计算对M1, M2, M3的遮蔽时间区间并集，求和得到总分。

此方法的优势在于将复杂的时序配合问题解耦：外层负责“站位”（规划航线），内层负责“输出”（寻找最佳开火时机），在保证解的质量的同时大幅降低了计算复杂度。